하남시 전역 보행자 신호등 잔여시간 예측 및

3D·AR 내비게이션 시스템 개발 연구

— 2025학년도 남한고 미래과학연구단 선행연구의 후속·확장 연구 —

진로 소모임 연구보고서

작성일: 2026년 7월 15일

배포 주소: https://hohoho-seang.github.io/hanam-signal-nav/

소스 저장소: https://github.com/hohoho-seang/hanam-signal-nav

# Ⅰ. 서론

## 1. 연구 배경

한국의 보행자 신호등은 잔여시간 표시기가 없는 곳이 많고, 있어도 적색 신호의 대기시간은 표시되지 않는 경우가 대부분이다. 보행자는 신호가 언제 바뀔지 알 수 없어 무리하게 뛰어 건너거나, 반대로 불필요하게 오래 기다리게 된다. 특히 통학 시간대에는 신호가 바뀌기 직전 무단횡단이 빈번해 교통사고 위험이 크다.

2025년, 본 연구팀의 전신인 남한고 미래과학연구단(지윤환·김우빈·이호승, 2025.10.29)은 「지도 API를 활용한 보행자 신호등 잔여시간 예측 앱 개발」 연구를 통해 하남시 신장로·신평로 일대 보행자 신호등의 위치와 신호 주기(녹색/적색 시간)를 하남시 교통정보센터 공공데이터로 수집하고, 네이버 지도 API 기반 웹앱(PWA)으로 잔여시간을 시각화했다. 이 선행연구는 현장 검증을 통해 대부분의 교차로에서 1~30초의 시차(평균 절대오차 약 8.1초)가 발생함을 발견했고, 그 원인을 "공공데이터의 기준 시작 시각과 실제 신호 제어기의 시작 시각 불일치"로 진단했다. 제언으로 ①현장 관측 기반 자동 보정 모델 ②사용자 참여형(크라우드소싱) 데이터 수집 ③AI 카메라·센서를 통한 자동 오차 인식 ④신호 대기까지 반영한 최단 경로 추천을 제시했다.

본 연구(2026년 3학년 진로 소모임)는 이 선행연구의 네 가지 제언을 실제로 구현하고, 연구 대상을 신장로·신평로 일대에서 하남시 전역으로 확장하는 것에서 출발했다.

## 2. 연구 목적

1. 실시간 신호개방 API가 제공되지 않는 지자체(하남시)에서, 공공데이터와 사용자 참여형 보정을 결합해 실제 신호와 일치하는 보행자 신호 잔여시간 체계를 구축한다.

2. 신호 대기시간까지 반영한 보행자 중심 경로 안내(내비게이션)를 구현한다.

3. 2D 지도의 한계를 보완하는 3D 씬 및 센서 기반 AR 안내 화면을 구현한다.

4. 전 과정을 무료 공개 데이터·무료 API만으로, 서버 비용 없이 운영 가능한 정적 웹앱(PWA)으로 완성해 지속 가능성을 확보한다(선행연구는 유료 웹호스팅 계정이 만료되어 서비스가 중단된 전례가 있다).

## 3. 연구 문제

RQ1. 실시간 신호정보가 개방되지 않은 지역에서 보행 신호 잔여시간을 실제와 일치시키는 것이 가능한가? 가능하다면 어떤 데이터·알고리즘 구조가 필요한가?

RQ2. 여러 사용자의 부정확한 관측 입력을 통계적으로 결합해 단일 관측보다 신뢰도 높은 신호 위상 추정치를 만들 수 있는가?

RQ3. 결제 계정이나 유료 라이선스 없이 3D 지도와 AR 내비게이션을 실용적인 수준으로 구현할 수 있는가?

## 4. 연구 범위

공간적 범위: 경기도 하남시 전역(보행자 신호등이 설치된 횡단보도 668개소). 초기 개발·검증은 선행연구와 동일한 신장로·신평로(신장동·덕풍동) 일대에서 수행했다.

내용적 범위: 보행자 신호등 잔여시간 예측, 도보 경로 탐색, 신호 대기 반영 소요시간 계산, 2D/3D/AR 안내 화면, 사용자 참여형 보정.

기술적 범위: 웹 표준 기술(HTML/JS, PWA)과 무료 공개 API만 사용. 네이티브 앱, 유료 클라우드, 결제 필요 서비스는 제외.

기간: 2026년 7월 9일~7월 15일(집중 개발), 이후 현장 검증 지속 예정.

# Ⅱ. 이론적 배경

## 1. 보행자 교통신호 제어 원리

교통신호는 차량과 보행자의 이동을 조정하기 위해 일정한 신호 주기(Cycle)를 반복하며 작동한다. 각 교차로의 신호는 페이즈(Phase, 신호의 세부 구간)와 오프셋(Offset, 교차로 간 신호 시작 시각 차이)의 개념으로 동기화되어 있으며, 이를 통해 교통 흐름을 원활히 유지한다(용어 정리는 표 II-1 참고, 선행연구 <표 1>에서 계승).

| 용어 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 주기(Cycle) | 한 번의 신호 반복 시간 | 120초 |
| 페이즈(Phase) | 신호의 세부 구간 | 차량-보행자-좌회전 |
| 오프셋(Offset) | 교차로 간 신호 시작 시각 차이 | 10초 |
| 동기화(Synchronization) | 여러 신호등의 시간 일치 | 녹색 파동 |

보행자 신호 하나만 놓고 보면 "녹색 g초 → 적색 r초"가 총 주기 T=g+r초로 무한 반복되는 주기 함수로 모델링된다. 따라서 어떤 시각의 신호 상태는 주기 파라미터(g, r)와 위상(phase, φ: 기준 시각에 주기의 어느 지점을 지나고 있었는가, 0≤φ<T) 두 값만으로 완전히 결정된다. 이 분해가 본 연구 설계의 핵심이다: 주기는 공공데이터로 확보 가능하지만 위상은 어떤 공개 데이터에도 없다. 그러나 위상은 단 한 번의 현장 관측("지금 녹색이고 12초 남았다")으로 확정되며, 신호운영계획이 바뀌기 전까지는 시간 경과에 따라 결정론적으로 전파된다. 즉 실시간 API 없이도 실시간 일치가 가능한 이유는 신호가 주기 시스템이기 때문이다. 실제 신호운영은 시간대별 계획(TOD, Time-Of-Day)에 따라 등하교·평시·심야에 다른 주기를 쓸 수 있어, 본 연구는 보정 입력에 시간대 태그를 함께 수집해 대응을 준비했다.

## 2. 지도 API와 위치 기반 서비스

지도 API(Application Programming Interface)는 좌표 기반 시각화 기술을 제공해 사용자가 위치 정보를 직관적으로 확인하게 한다. 선행연구는 네이버 지도 API로 보행자 신호등 위치를 표시했다. 본 연구는 Leaflet(오픈소스 지도 라이브러리)과 OpenStreetMap(OSM) 공개 타일로 전환했는데, 이는 지도 API 키를 도메인별로 등록해야 하는 제약(배포 주소가 바뀔 때마다 재등록 필요) 때문이다.

경로 탐색·장소 검색·역지오코딩은 Tmap Open API(SK)를 사용했다. 이 API는 CORS(Cross-Origin Resource Sharing)를 지원해 별도 서버 프록시 없이 브라우저에서 직접 호출할 수 있으며, 이것이 본 연구가 서버 없는 구조(정적 웹앱)를 유지할 수 있었던 핵심 조건이다. 위치·방향 센서는 브라우저 표준 Geolocation API와 DeviceOrientation API로 접근했다.

## 3. PWA와 웹앱 기술

PWA(Progressive Web App)는 웹앱을 홈 화면에 설치해 네이티브 앱처럼 쓸 수 있게 하는 기술로, manifest 파일과 Service Worker로 구성된다. 선행연구도 PWA를 적용해 앱 메타데이터 작성, 다양한 해상도의 아이콘 준비, Service Worker를 통한 캐싱(오프라인 동작, 속도 향상)을 구현한 바 있다.

본 연구에서는 Service Worker의 캐시 전략을 한층 정교화했다. 초기에는 선행연구와 같은 cache-first 전략을 그대로 썼는데, 배포 후에도 재방문자가 캐시된 옛 데이터를 계속 보는 문제가 실제로 재현되었다(신호 데이터를 696개로 갱신했는데 이전 버전인 44개가 계속 표시됨). 이를 자주 바뀌는 자원(신호 데이터, 앱 코드)은 network-first, 거의 안 바뀌는 자원(외부 라이브러리, 아이콘)만 cache-first로 나누는 혼합 전략으로 해결했다.

## 4. 실시간 데이터베이스

Firebase Firestore는 서버 없이 브라우저에서 직접 읽고 쓸 수 있는 클라우드 데이터베이스로, onSnapshot 구독을 통해 데이터 변경이 모든 접속자에게 즉시(실측 1초 이내) 전파된다. 여러 사용자가 동시에 같은 문서를 갱신할 때의 경합은 runTransaction(원자적 읽기-계산-쓰기)으로 처리했다. 보안은 Firestore 보안규칙으로 담당한다: 누구나 읽을 수 있으나, 쓰기는 정해진 스키마(상태·잔여초 필드와 값 범위)를 만족할 때만 허용해 로그인 없는 참여와 데이터 무결성을 양립시켰다. 이는 선행연구의 제언 ②(사용자 참여형 데이터 수집)를 실제로 가능하게 한 기술적 기반이다.

## 5. 3차원 지도와 증강 현실

Three.js는 WebGL 기반 3D 렌더링 라이브러리다. OSM 건물 외곽선(footprint)을 압출(extrude)하면 키·모양이 실제 배치를 반영하는 간이 3D 도시 모델을 만들 수 있다.

WebXR은 SLAM(동시적 위치추정 및 지도작성) 기반 정밀 공간추적 AR 표준이지만 iOS Safari가 지원하지 않는다. 대안인 센서 기반 AR는 카메라 영상 위에 나침반(방위각)과 GPS(위치)로 계산한 3D 오버레이를 합성하는 방식으로, 정밀도는 낮지만 iOS·Android 모두에서 동작한다. 본 연구는 후자를 채택했으며, 이는 선행연구의 제언 ③(AI 카메라·센서를 통한 실시간 정보 전달)과 방향은 다르지만 "센서를 활용해 보행자에게 실시간 정보를 제공"한다는 목표를 공유한다.

센서 원신호(나침반·GPS)는 노이즈가 커서 그대로 화면에 반영하면 떨림·튐이 발생한다. 목표값과 표시값을 분리하고 매 프레임 일정 비율씩 수렴시키는 지수 평활(exponential smoothing)로 해결했으며, 방위각은 순환량이므로 최단 방향 보간(angle lerp)을 사용했다.

## 6. 선행연구 고찰

6-1. 남한고 미래과학연구단(2025) — 본 연구의 직접적 토대

2학년 활동으로 수행된 「지도 API를 활용한 보행자 신호등 잔여시간 예측 앱 개발」(지윤환·김우빈·이호승, 2025.10.29)은 하남시 교통정보센터 공공데이터를 CSV→JSON으로 전처리하고, 네이버 지도 API로 신장로·신평로 신호등 위치·잔여시간을 표시하는 PWA를 닷홈(Dothome) 무료 호스팅에 배포했다. 신호 시작 기준을 오전 5시 정각으로 고정하는 getSignalTime() 함수로 잔여시간을 계산했다.

현장 검증 결과(신장로 1~10 지점) 예측-실제 오차는 아래와 같았다.

| 교차로명 | 예측 시각 | 실제 전환 시각 | 오차(초) |
| --- | --- | --- | --- |
| 신장로1 | 00:00:00 | 00:00:12 | +12 |
| 신장로2 | 00:10:00 | 00:09:53 | -7 |
| 신장로3 | 00:01:00 | 00:01:06 | +6 |
| 신장로4 | 00:02:30 | 00:02:40 | +10 |
| 신장로5 | 00:05:00 | 00:05:00 | 0 |
| 신장로6 | 00:00:00 | 00:00:07 | +7 |
| 신장로7 | 00:15:00 | 00:14:51 | -9 |
| 신장로8 | 00:04:00 | 00:03:57 | -3 |
| 신장로9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |
| 신장로10 | 00:10:00 | 00:10:27 | +27 |

(본 연구팀이 위 표의 오차 절댓값을 집계한 결과) 평균 절대오차는 약 8.1초, 최대 오차는 +27초였다. 선행연구는 이 오차의 원인을 "공공데이터의 기준 시작 시각 미명시로 인한 위상 미동기화"로 진단하고, 제언으로 ①현장 관측 기반 자동 보정 ②크라우드소싱형 사용자 입력 ③AI 카메라·센서 자동 인식 ④신호 반영 최단경로 추천을 제시했다. 본 연구 Ⅲ장은 이 네 제언 중 ①②④를 구현하고, ③은 학생 프로젝트 규모에 맞게 축소된 대안(리서치 단계, Ⅴ-3 제언 참고)을 검토했다.

6-2. 선행연구가 인용한 국내외 연구(원문 인용, 재검증 미실시)

아래 표는 선행연구 <표 2>에 제시된 비교로, 본 연구팀이 원문을 직접 확인하지 못했다. 인용 형태 그대로 참고용으로 유지한다.

| 구분 | 연구명/연구자(연도) | 연구 내용 요약 | 주요 결과 | 본 연구와의 연관성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 | 보행자 잔류 인원 기반 신호 시간 조정 연구 (Kim et al., 2022) | 잔류 보행자 수에 따라 신호 시간 자동 조정 | 보행자 대기 감소, 안전성 향상 | 주기 예측의 실용성 입증 |
| 국내 | 보행자 신호 주기 데이터 예측 모델 (Park et al., 2024) | 공공데이터 기반 예측 모델 개발 | 예측값이 실제 신호와 유사 | 데이터 기반 예측의 타당성 확보 |
| 국외 | 보행자-차량 상호작용 분석 (KAIST, 2021) | 보행자 패턴 분석을 통한 안전 구간 예측 | 사고 예방 가능성 검증 | 향후 위험 경고 기능으로 확장 가능 |

6-3. 실시간 신호개방 정책 동향(본 연구 자체 조사, 2026-07)

경찰청·도로교통공단의 실시간 신호정보 개방 사업은 차량 내비게이션(카카오내비, T맵, 현대차그룹 내비)에 교차로 신호 잔여시간을 제공한다. 2026년 현재 서울, 강릉(전 교차로), 천안(69개), 의왕, 대전, 고양 등으로 확대 중이나 하남시는 미포함이며, 데이터 연계도 내비게이션 사업자 대상(B2B)이라 일반 개발자가 쓸 수 있는 공개 API가 아니다. 도시교통정보센터(UTIC)의 신호개방 데이터도 인천·대구 2개 지역의 운영계획(TOD)을 하루 1회 배포하는 수준으로 실시간 잔여시간과는 거리가 있다. 이 조사가 "공공 실시간 API 대기"가 아니라 "자체 체계 구축"으로 방향을 정한 근거다.

반면 전국횡단보도표준데이터(공공데이터포털)는 지자체가 등록하는 표준 데이터로 위도·경도, 보행자신호등유무와 함께 녹색신호시간·적색신호시간 필드를 포함한다. 본 연구가 주기 데이터의 공식 출처로 활용했다(Ⅲ-2).

# Ⅲ. 연구 과정 및 시스템 개발

## 1. 기존 연구 분석 및 문제 발견

선행연구의 코드와 배포 상태를 분석해 다음 문제를 확인했다.

① 위상 가정 오류: 잔여시간을 "오전 5시(코드 기준) 경과시간 mod 주기"로 계산 — 모든 신호가 매일 같은 시각에 동시 초기화된다는 가정인데 근거가 없으며, 이것이 선행연구 스스로 진단한 평균 8.1초 오차의 원인이다.

② 경로 안내 미구현: 선행연구는 신호 위치·잔여시간 표시까지만 구현했고, 목적지까지의 도보 경로 안내는 범위에 없었다(선행연구 제언 ④에서 향후 과제로 제시).

③ 데이터 중복·불일치: 59개 항목 중 동일 지점 중복 입력이 다수였고, 같은 좌표에 서로 다른 주기가 기록된 지점이 4곳 있었다(측정 오차인지 시간대별 운영 차이인지 판단 불가한 상태로 남아 있었음).

④ 배포 인프라 소멸: 선행연구가 사용한 닷홈 유료/무료 호스팅 계정이 만료되어 서비스 접근이 불가능해졌다 — 지속가능한 무료 인프라의 필요성을 확인했다.

## 2. 공공데이터 분석 및 데이터 전처리

실시간 API 재조사(위 Ⅱ-6-3)에 따라 "주기는 공식 데이터, 위상은 크라우드소싱"으로 설계를 확정했다.

전국횡단보도표준데이터 검증: 먼저 포털 일괄 CSV(5만 행에서 잘린 부분 파일, 하남 미포함)로는 확인이 불가해, 남양주시 데이터로 파이프라인을 사전 검증했다(신호등 있는 횡단보도 1,632개 중 87%가 신호시간 보유). 이후 하남시 개별 파일(경기도_하남시_횡단보도_20250923.csv)을 확보해 분석했다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 하남시 횡단보도 전체 | 1,171개 |
| 보행자신호등 있음(Y) | 668개 |
| 녹색·적색 신호시간 모두 보유 | 668개 (100%) |
| 좌표 보유 | 668개 (100%) |

전처리 파이프라인(tools/fetch_hanam_signals.py): ①보행자신호등유무=Y만 선별 ②신호시간→cycle:{green,red} 변환 ③기존 실측 44개는 식별자(id)를 그대로 보존(보정 데이터베이스와의 연결 유지) ④기존 실측과 15m 이내로 겹치는 공식 데이터 15곳은 official 필드로 병기 ⑤겹치지 않는 신규 652곳만 추가. 최종 696개. 확장에 앞서 선행연구의 59개 실측 데이터를 44개로 정리했다(완전 동일 중복 병합, 1초 차이 수준은 평균). 크게 다른 주기가 기록된 4곳은 삭제하지 않고 두 후보를 배열로 보존해 현장 재확인 대상으로 남겼다.

## 3. 시스템 구조 재설계

초기에는 선행연구와 같은 방식(닷홈 PHP 호스팅)의 재구축을 시도했으나 신규 계정의 FTP 업로드가 반복 실패해, GitHub Pages 정적 호스팅으로 전면 전환했다. 이 결정이 구조를 크게 단순화했다: 서버 코드(PHP) 전체 폐기(유지비 0원, 배포는 git push 한 번), 경로 API 프록시 불필요(Tmap CORS 직접 호출), 보정 데이터 저장은 Firebase Firestore(무료 티어)로 대체, 지도는 도메인 등록이 필요한 네이버 지도에서 Leaflet+OSM으로 교체(배포 주소가 바뀌어도 재등록 불필요).

최종 구조: 정적 파일(HTML/JS/JSON) + 외부 무료 API 4종(Tmap, Firestore, OSM 타일, OSM Overpass). 시스템 구조도는 부록 F.

## 4. 보행자 내비게이션 구현

경로 탐색: Tmap 보행자 경로 API로 출발·도착 좌표 간 도보 경로(GeoJSON)를 받아 지도에 표시한다. 이는 선행연구에 없던 신규 기능이다.

경로-신호 매칭: 경로 좌표열과 신호 좌표의 최근접 거리가 15m 이내인 신호를 경로상 신호로 판정하고, 같은 교차로의 중복(15m 이내 상호 근접)은 하나로 묶는다. 매칭 반경은 원래 40m였으나 하남 전체 데이터(696개)로 밀도가 높아진 뒤 실제로 건너지 않는 옆 횡단보도까지 잡히는 과대 매칭이 확인되어 15m로 조정했다(같은 495m 시험 경로에서 매칭 12→8개).

누적 지연(cascading delay) 소요시간 계산: 보행 속도(기본 1.2m/s, 조절 가능)로 각 신호 도착 예상 시각을 구하고, 그 시각의 신호 상태를 예측해 적색이면 잔여 대기시간을 가산한다. 이 대기는 다음 신호들의 도착 시각을 뒤로 미루므로, 앞 신호에서 40초 기다리면 뒤 신호에는 40초 늦게 도착해 예측 상태가 달라진다. 이를 순차 전파해 "신호 대기까지 반영한 총 소요시간"을 산출한다 — 선행연구 제언 ④(신호 반영 최단경로 추천)의 1단계 구현이다.

실시간 추적: 내비게이션 시작 시 GPS(watchPosition)로 위치를 따라가며, 2D 지도에는 진행 방향 화살표 마커가 이동하고 다음 신호 접근 시(60m 이내) 잔여시간 HUD가 자동 표시된다.

## 5. 실시간 보정 시스템 개발

선행연구 제언 ①②(현장 관측 자동 보정, 크라우드소싱)의 실제 구현이다.

1탭 위상 보정: 사용자가 현장에서 "지금 이 신호는 녹색이고 12초 남음"을 입력하면, 그 관측이 위상 앵커가 되어 이후 잔여시간이 실제와 일치하게 된다. 주기는 이미 공식 데이터로 알고 있으므로 관측 1회로 충분하다.

실시간 공유: 보정은 Firestore에 저장되어 모든 사용자에게 1초 이내에 반영된다(한 명의 보정이 전체의 정확도를 올리는 구조).

순환통계 정제: 여러 사용자의 입력이 쌓이면 각 입력을 위상으로 환산해 시간 전파 후 순환평균으로 결합하고, 기존 평균과 주기의 30% 이상 벗어나는 입력은 이상치로 배제한다. 동시 제출 경합은 Firestore 트랜잭션으로 원자 처리한다. 신호 위상은 0~T초에서 감기는(wrap-around) 순환량이므로 산술평균을 쓸 수 없다(예: T=360초에서 위상 5초와 355초의 산술평균은 180초로 완전히 틀리지만 실제로는 둘 다 "0초 부근"). 순환평균은 각 위상을 단위원 위의 각도로 변환한 뒤 벡터 합의 방향을 취해 이를 해결한다.

참여 유도 UX: 앱 접속 시 GPS 반경 100m 내에 미보정 신호가 있으면 "지금 이 신호가 보이시나요?" 배너를 자동 표시하고, 큰 녹/적 버튼과 슬라이더로 현장에서 몇 초 만에 입력을 마칠 수 있게 했다(선행연구에서 크라우드소싱 참여율이 사실상 0이었을 것으로 추정되는 원인을 "입력 진입장벽"으로 진단한 결과).

시간대 태그: 모든 보정 입력에 등하교/낮/저녁/심야 태그를 함께 저장한다. 당장은 수집만 하고, 데이터가 축적되면 시간대별(TOD) 주기 전환 대응에 쓴다.

## 6. 검색 기능 및 사용자 인터페이스 개선

장소 검색 자동완성: 출발지·도착지 입력창에 2글자 이상 입력하면(300ms 디바운스) Tmap POI 검색으로 실존 장소를 추천하고, 선택 시 좌표가 확정된다. 임의 텍스트 입력의 "실존하지 않는 주소" 문제를 원천 차단한다.

역지오코딩: 지도 클릭이나 "내 위치" 버튼으로 지정한 지점도 주소로 변환해 입력창에 자동 표시한다.

마커 클러스터링: 신호 696개를 개별 표시하면 지도가 마커로 뒤덮이므로 축소 상태에서는 클러스터로 묶고 확대(줌 17+)하면 개별 표시한다. 매초 아이콘 갱신은 상태가 실제로 바뀐 마커만 수행하도록 최적화했다(696개 전체 갱신 루프 실측 3.9ms).

## 7. Three.js 기반 3D 내비게이션 구현

처음에는 실사진 기반(카카오 로드뷰)을 시도했으나, 로드뷰는 이산적인 촬영 지점의 파노라마라 연속적인 경로 추적에 부적합했다(파노라마 간 점프 발생). 이를 폐기하고 Three.js로 직접 3D 씬을 구축했다.

건물: OSM Overpass API에서 경로 주변 건물 외곽선을 받아 층수·높이 태그 기반으로 압출. 용도별 7색(아파트/학교/상가/병원 등)으로 구분하고, 이름이 등록된 건물은 지붕 위에 이름표를 표시했다.

도로: 도로 중심선을 도로 등급별 표준 폭의 리본 지오메트리로 렌더링(차도/보행로 색 구분).

경로: 굵은 튜브로 그리면 사용자가 "경로를 뚫고 지나가는" 부자연스러움이 있어, 바닥에 붙는 얇은 리본(페인트 표시 느낌)으로 표현했다. 경로와 건물의 데이터 출처가 달라(Tmap vs OSM) 정합이 완벽하지 않으므로, 경로가 건물에 가려 보이지 않는 것을 막기 위해 깊이 검사를 끄고 항상 위에 그린다(상용 지도 AR과 같은 방식).

카메라: 경로 계산 직후에는 출발점에 정지 상태로 두고, 실제 이동은 GPS 추적(내비게이션 시작) 또는 명시적 미리보기 버튼으로만 움직인다 — 초기 구현에서 자동 재생을 넣었다가 "실제 움직임과 무관하게 화면이 움직인다"는 문제로 제거했다.

## 8. 센서 기반 AR 구현

3D 씬만으로는 실제 주변 환경과의 대응이 어렵다는 판단에 따라, 카메라 영상 위에 3D 씬을 겹치는 AR 모드를 추가했다.

구성: 후면 카메라 영상을 배경으로 깔고, Three.js 렌더러를 투명 배경으로 전환해 경로 리본·신호 기둥·건물을 그 위에 합성한다. 위치는 GPS, 시선 방향은 나침반 센서가 담당한다.

방향 처리의 시행착오: ①나침반+기울임(beta/gamma) 3축 반영 → 실기기에서 상하 미동작 ②기울임 제거+고정 하향각 → 실기기에서 좌우 반전·화면 불안정 ③나침반 1축(좌우)만 반영하는 최초 단순 구현으로 회귀 — 실기기(iPhone)에서 가장 안정적임을 확인하고 확정했다. "센서 자유도를 높이는 것이 이론상 정확해 보여도 실사용 조작감을 해칠 수 있다"는 것이 핵심 교훈이다(부록 C).

센서 스무딩: 나침반 노이즈와 GPS 점프가 화면 떨림·튐으로 직결되는 문제를, 센서 콜백은 목표값만 갱신하고 실제 카메라는 매 프레임 일정 비율(방위 15%, 위치 8%)씩 수렴시키는 구조로 해결했다. 방위각은 최단 방향 보간(350°→10°는 20°만 회전)을 적용했다. 실기기에서 부드럽게 동작함을 확인했다.

## 9. 시스템 통합 및 최종 검증

검증 방법론: 지도 SDK의 도메인 제한 등으로 로컬 환경에서 화면 전체를 띄우기 어려운 경우가 많아, 브라우저 콘솔에서 내부 함수를 직접 호출해 반환값을 수기 계산과 대조하는 방식을 표준 절차로 삼았다. 배포 확인은 브라우저 캐시를 우회해 원본 서버 응답을 직접 조회했다.

교차검증(중요 결과): 선행연구의 스톱워치 실측과 하남시 공식 데이터가 겹치는 15개 지점을 비교한 결과 다수 지점에서 초 단위까지 정확히 일치했다(Ⅳ-3 표 참조). 이는 선행연구 실측 방법론의 유효성을 공식 데이터로 입증하는 동시에, 공식 데이터를 신뢰할 근거가 된다.

성능 검증: 696개 신호 로드 상태에서 마커 갱신 루프 3.9ms, 경로 탐색+매칭+ETA 계산 약 0.2초(API 왕복 포함) — 실사용에 지장 없는 수준.

# Ⅳ. 연구 결과

## 1. 기존 연구 대비 개선 사항

| 구분 | 선행연구(2025) | 본 연구(2026) |
| --- | --- | --- |
| 대상 신호 | 신장동·덕풍동 59개(실측) | 하남시 전역 696개(공식 주기 100%) |
| 주기 데이터 출처 | 스톱워치 실측 | 공공데이터(전국횡단보도표준데이터) + 실측 보존 |
| 위상(기준 시각) | 오전 5시 동기화 가정(검증 안 됨) | 크라우드소싱 1탭 보정 + 순환통계 정제 |
| 실측 오차(선행연구 자체 검증) | 평균 절대오차 약 8.1초, 최대 27초 | 보정 시 이론상 0초(현장 실증 대기, 한계 참고) |
| 보정 공유 | 없음 | Firestore 실시간 공유(1초 이내 전파) |
| 경로 안내 | 없음(위치·잔여시간 표시만) | Tmap 보행 경로 + 신호 대기 반영 총 소요시간 |
| 안내 화면 | 2D 지도 | 2D + 3D 씬 + 센서 AR |
| 검색 | 없음 | 장소 자동완성 + 역지오코딩 |
| 호스팅 | 닷홈 유료/무료 호스팅(계정 만료로 소멸) | GitHub Pages(무료, git 기반 영속) |

## 2. 보행자 중심 내비게이션 구현 결과

시험 경로(신장동 576 → 신장동 423-49, 495m) 기준: 도보 시간 약 7분(1.2m/s), 경로상 신호 8개 자동 매칭. 각 신호의 도착 예상 시각별 예측 상태(녹/적, 잔여초)와 신호 대기를 반영한 총 예상 소요시간을 제시 — "거리 최단"이 아니라 "신호 대기 포함 실제 소요"를 보여주는 보행자 중심 설계다. GPS 추적 중 2D 지도에 방향 화살표 마커가 실시간 이동, 신호 60m 접근 시 잔여시간 HUD가 자동 표시된다.

[사진/캡처 필요] 경로 탐색 결과 화면(총 거리/도보시간/신호대기/총 소요시간 요약 + 신호 목록)

## 3. 사용자 참여형 보정 시스템 구현 결과

순환통계 구현 검증(브라우저에서 실제 함수 호출 결과):

| 테스트 | 입력 | 기대값 | 실제 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| wrap-around 평균 | 위상 5, 355 (T=360) | 0 부근 | 0 (산술평균이면 180으로 오답) |
| 정상 클러스터 | 위상 40, 42, 44 (T=140) | 42 | 42 |
| 경계 걸친 4샘플 | 1, 3, 358, 359 (T=360) | 0 부근 | 0.25 |
| 순환거리 | 5 vs 355 (T=360) | 10 | 10 (350 아님) |
| 이상치 배제 | 평균 50에 새 샘플 120(T=140, 임계 42) | 배제 | 배제됨 |
| 시간 전파 | 60초 전 관측을 현재로 전파 후 비교 | 일치 판정 | 일치 |

실측-공식 데이터 교차검증(겹치는 15개 지점 중 발췌):

| 지점 | 선행연구 실측(녹/적) | 공식 데이터(녹/적) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신장동 498-25 | 20/58 | 20/58 | 완전 일치 |
| 신장동 318-15 | 34/106 | 34/106 | 완전 일치 |
| 덕풍동 646 | 33/67 | 33/67 | 완전 일치 |
| 덕풍동 420-3 | 27/48 | 27/48 | 완전 일치 |
| 신장동 427-14 | 26/125 | 26/125 | 완전 일치 |
| 덕풍동 756-1 | 31/109 | 34/106 | 근사(±3초) |
| 신장동 621 | 31/138 | 24/114 | 불일치 → 현장 재확인 대상 |

다수 지점의 초 단위 일치는 ①선행연구 실측 방법론이 유효했음을 공식 데이터로 입증하고 ②공식 데이터를 주기 출처로 신뢰할 수 있음을 상호 확인해 준다.

Firestore 실시간 공유: 한 브라우저에서 보정 제출 → 다른 세션에 1초 이내 반영을 실측 확인. 보안규칙(스키마 검증 쓰기만 허용) 동작 확인.

[사진/캡처 필요] 근접 보정 배너(1탭 입력) 화면 캡처 + 보정 전/후 팝업 비교

## 4. 사용자 편의성 향상 결과

장소 검색: "남한고" 입력 → 남한고등학교(신평로 25) 좌표 정확 매칭, 선택 즉시 경로 자동 탐색까지 원스톱.

696개 마커 클러스터링으로 하남 전역을 표시해도 지도 가독성 유지, 갱신 부하 3.9ms로 저사양 기기에서도 무리 없음.

AR 모드: iPhone 실기기에서 카메라·좌우 방향 추적·화면 부드러움 확인. PWA로 홈 화면 설치 가능.

[사진/캡처 필요] 하남 전역 신호 지도(클러스터 상태/확대 상태) + AR 모드 실기기 화면

## 5. 전체 시스템 비교 및 평가

| 평가 항목 | 달성 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 하남 전역 커버 | ⭕ | 668개소(공식 데이터 기준 전수) |
| 주기 정확도 | ⭕ | 공식 데이터 100% + 실측 교차검증 |
| 위상 정확도(실시간 일치) | 🔺 | 체계 구축 완료, 현장 실증 대기 |
| 신호 반영 경로 안내 | ⭕ | 누적 지연 방식 구현·검증, 건너는/지나가는 구분은 향후 과제 |
| 3D 안내 | ⭕ | 건물·도로·경로 렌더링, 건물 정밀도는 OSM 한계 |
| AR 안내 | 🔺 | 실기기 1차 확인(정지 상태), 보행 중 테스트 미완 |
| 무료·서버리스 운영 | ⭕ | 총 운영비 0원 |

비용 관점: 사용한 외부 서비스 전부(GitHub Pages, Tmap, Firestore 무료 티어, OSM, 공공데이터포털)가 무료이며 결제 수단 등록도 불필요 — 선행연구가 겪은 "유료 호스팅 만료로 인한 서비스 중단"의 재발을 구조적으로 방지했다.

# Ⅴ. 결론 및 제언

## 1. 결론

본 연구는 선행연구(2025)가 발견한 문제 — 실시간 신호정보가 개방되지 않은 하남시에서 발생한 평균 8.1초의 예측 오차 — 를 해결하기 위해, "신호는 주기 시스템이므로 주기(공공데이터) × 위상(1회 현장 관측)으로 분해하면 실시간 API 없이도 실제와 일치하는 잔여시간을 계산할 수 있다"는 가설을 시스템으로 구현했다(RQ1). 여러 사용자의 관측을 순환평균과 이상치 배제로 결합하는 정제 알고리즘을 구현·검증했고(RQ2), 무료 자원만으로 3D·AR 안내를 포함한 전체 시스템을 완성했다(RQ3). 특히 선행연구의 스톱워치 실측과 올해 공식 데이터의 초 단위 교차 일치는 2년에 걸친 연구의 방법론적 연속성을 보여주는 결과다.

## 2. 한계

1. 위상 보정의 현장 실증 미완: 체계는 완성됐으나 "보정 후 수 시간~수일이 지나도 실제 신호와 일치하는가"의 현장 검증이 남아 있다(신호제어기 시계 드리프트, 감응식 신호 등 변수 존재 가능).

2. TOD(시간대별 운영) 미대응: 하나의 주기로 하루 전체를 가정한다. 등하교 시간대에 다른 주기를 쓰는 교차로는 해당 시간대에 오차가 생길 수 있다(시간대 태그 수집으로 대응 준비 중).

3. 경로-신호 매칭의 한계: 15m 반경 매칭은 실제로 건너는 신호와 옆을 지나가기만 하는 신호를 완전히 구분하지 못한다.

4. 3D 정밀도: OSM 건물 데이터의 한국 커버리지 한계로 실제 건물과 형태가 다를 수 있다.

5. AR 정밀도: SLAM이 아닌 나침반+GPS 기반이라 오버레이가 수 미터 어긋날 수 있으며, 보행 중 동작 검증이 남아 있다.

## 3. 제언

1. 지자체·경찰청에 대한 제언: 실시간 신호개방 사업의 하남시 확대, 그리고 내비게이션 사업자 외 일반 개발자·연구자용 공개 API 제공을 제안한다. 본 연구처럼 공공데이터(주기)만으로도 상당한 서비스가 가능함은 확인됐으나, 위상 정보가 개방되면 크라우드소싱 없이 즉시 전 지점 실시간 일치가 가능하다.

2. 선행연구 제언 ③(AI 카메라·센서)의 향후 검토: 완전한 딥러닝 신호 인식은 학생 프로젝트 규모에서 비현실적이나, 사용자가 카메라로 신호 영역을 사각형 지정하면 평균 RGB만으로 초록/빨강을 판별하는 경량 방식은 모델 학습 없이 순수 클라이언트 JS로 가능하다. 신호에 숫자 카운트다운 표시기가 있다면 무료 클라이언트 OCR(예: Tesseract.js)로 직접 읽는 방법도 검토할 수 있다.

3. 후속 연구: ①현장 실증(보정 후 지속 일치 확인, 시간대별 오차 측정) ②주기 미상 지점을 위한 "3탭 주기 실측 모드"(녹색 시작→적색 시작→다음 녹색 시작 탭으로 주기와 위상을 동시 확보) ③경로가 횡단보도를 실제로 가로지르는지 기하 판정 ④신호 대기 최소 경로 추천(경로 후보별 총 소요시간 비교, 선행연구 제언 ④의 완성).

# Ⅵ. 참고 문헌

1. 지윤환·김우빈·이호승 (2025). 지도 API를 활용한 보행자 신호등 잔여시간 예측 앱 개발. 남한고 미래과학연구단 보고서 (2025.10.29). [본 연구의 직접적 선행연구]

2. Kim et al. (2022). 보행자 잔류 인원 기반 신호 시간 조정 연구. (선행연구 <표 2> 재인용, 원문 미확인)

3. Park et al. (2024). 보행자 신호 주기 데이터 예측 모델. (선행연구 <표 2> 재인용, 원문 미확인)

4. KAIST (2021). 보행자-차량 상호작용 분석. (선행연구 <표 2> 재인용, 원문 미확인)

5. 공공데이터포털, 전국횡단보도표준데이터. https://www.data.go.kr/data/15028201/standard.do (하남시 데이터 기준일 2025-09-23)

6. 도로교통공단, "신호등 잔여시간 정보, 내비게이션에서 확인 가능해진다" (실시간 신호정보 개방 사업 안내). https://www.koroad.or.kr

7. 경찰청 도시교통정보센터(UTIC), 신호 개방 데이터 레퍼런스. https://www.utic.go.kr/guide/utisRefSig.do

8. SK open API, Tmap 보행자 경로안내·POI 통합검색·역지오코딩. https://openapi.sk.com

9. Google Firebase, Cloud Firestore 문서(실시간 리스너, 트랜잭션, 보안규칙). https://firebase.google.com/docs/firestore

10. Three.js documentation. https://threejs.org

11. Leaflet 및 Leaflet.markercluster. https://leafletjs.com

12. OpenStreetMap 및 Overpass API. https://www.openstreetmap.org

13. MDN Web Docs: Service Worker API, Geolocation API, DeviceOrientation Event.

# Ⅶ. 부록

## 부록 A. 연구 진행 타임라인

| 일자 | 내용 |
| --- | --- |
| 2025년(선행) | 신장사거리 일대 59개 신호 스톱워치 실측, 1세대 웹앱(네이버지도+PHP), 현장 검증(평균 절대오차 8.1초) |
| 2026-07-09 | 선행 코드 분석, 실시간 API 1차 조사(하남 미제공 확인), 위상 보정 아키텍처 설계, Tmap 키 발급 |
| 2026-07-10 | 호스팅 재구축 실패 → GitHub Pages 전환 결정, PHP 폐기·정적 구조 전환, 네이버지도→Leaflet 교체, 첫 배포 |
| 2026-07-14 | Firestore 실시간 보정 공유, 순환통계 정제, 크라우드소싱 배너, 시간대 태그, 데이터 정리(59→44), Service Worker 캐시 버그 수정, 카카오 로드뷰 시도→폐기, Three.js 3D 씬, 센서 AR 1차, 장소 검색 자동완성, 사용성 개선 5건 |
| 2026-07-15 | AR 방향 처리 최종 확정(나침반 1축), 하남 전역 확장(signals.json 44→696), 매칭 반경 조정(40→15m), 실측-공식 교차검증 |
| (예정) | 현장 실증: 위상 보정 후 지속 일치 확인, 보행 중 AR/추적 테스트, 신장동 621 등 불일치 지점 재실측 |

## 부록 B. 연구 노트 (주요 의사결정 기록)

1. "실시간"의 재정의: 실시간 API가 없다 = 실시간 불가능이 아니라, 신호가 결정론적 주기 시스템이므로 "주기 × 위상"만 확보하면 로컬 계산으로 실시간 일치가 가능하다는 관점 전환이 이번 연구의 출발점.

2. 크라우드소싱 입력의 단위 선택: "지금 상태+잔여초"(1탭)를 입력 단위로 정한 이유 — 주기를 이미 알기 때문에 위상 확정에 필요한 최소 정보이며, 현장에서 신호등 잔여 표시를 보고 즉시 입력 가능하다.

3. 이상치 임계 30%: 주기의 30%(예: T=140이면 42초) 이상 벗어난 입력을 배제 — 시계 오차·입력 실수는 걸러내되, 정상 관측의 자연 오차(수 초)는 통과시키는 수준으로 설정.

4. 기존 실측 44개의 id 보존 원칙: 데이터 정리·확장 시 식별자를 재배정하면 이미 저장된 보정 데이터와의 연결이 끊어진다. 확장 시 신규만 뒤에 이어붙이는 원칙을 세웠다.

## 부록 C. 시행착오 및 기술 선택 과정

| 시도 | 결과 | 교훈/대체 |
| --- | --- | --- |
| 닷홈 PHP 호스팅 재구축 | FTP 업로드 반복 실패 | GitHub Pages 정적 전환 → 오히려 구조 단순화·무료화 |
| 네이버 지도 JS API | 도메인별 키 등록 필요, 공개 Directions는 도보 미지원 | Leaflet+OSM(키 불필요) + Tmap 보행 경로 |
| PHP 프록시로 API 키 은닉 | 정적 호스팅 전환으로 불가 | Tmap CORS 지원 확인 → 직접 호출 |
| Service Worker cache-first | 배포해도 재방문자가 옛 데이터 봄(실제 발생) | 자주 바뀌는 자원은 network-first |
| 카카오 로드뷰 AR | 파노라마가 이산적이라 경로 추적 부적합 | Three.js 자체 3D 씬 |
| Google 스트리트뷰/3D | 결제 계정 필수 | 배제(학생 프로젝트 제약) |
| AR 3축 방향(나침반+기울임) | 실기기에서 상하 미동작 → 수정 시도 → 좌우 반전·불안정 | 나침반 1축+단순 구현으로 회귀(안정성 우선) |
| 경로를 3D 튜브로 표현 | 사용자가 경로를 "뚫고 지나감" | 바닥 밀착 리본 + 깊이검사 해제 |
| 매칭 반경 40m | 데이터 밀도 상승 후 과대 매칭 | 15m로 조정 |

## 부록 D. 현장 실험 기록

| 일자 | 기기 | 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025(선행) | 현장(도보) | 신장로 1~10 신호 관측 | 평균 절대오차 약 8.1초, 최대 27초 |
| 2026-07-14 | iPhone(Safari) | AR 카메라 구동 | 정상(권한 요청 → 영상 표시) |
| 2026-07-14 | iPhone | AR 3축 방향 버전 | 상하 반영 안 됨 → 좌우 반전·불안정 확인 |
| 2026-07-15 | iPhone | AR 최종(1축+스무딩) | 좌우 추적 정상, 움직임 부드러움 확인 |
| 2026-07-15 | iPhone | 2D 방향 화살표 | AR 모드에서 회전 확인 |
| (예정) | — | 보행 중 경로 추적, 위상 보정 지속성, 불일치 지점 재실측 | — |

## 부록 E. 데이터 전처리 과정

1. 원천: 경기도_하남시_횡단보도_20250923.csv (전국횡단보도표준데이터, utf-8-sig). 포털의 전국 일괄 CSV는 5만 행에서 잘려 하남이 누락 — 지자체 개별 파일 또는 API의 시군구 필터(signguNm=하남시)를 사용해야 함.

2. 필터: 보행자신호등유무=Y (1,171 → 668).

3. 변환: 녹색신호시간/적색신호시간 → cycle:{green,red} (668개 전부 보유).

4. 병합: 기존 실측 44개 id 보존, 15m 이내 근접 공식값 15곳은 official 병기, 신규 652곳 추가 → 최종 696.

5. 도구: tools/fetch_hanam_signals.py (CSV/API 겸용, dry-run 지원, 인코딩 자동 감지). 남양주시 데이터로 파이프라인 사전 검증(1,632개 중 87% 신호시간 보유 확인).

## 부록 F. 시스템 구조도

[사용자 브라우저 (PWA, GitHub Pages에서 정적 파일 로드)]

├─ naver_map.html : 신호 지도(클러스터), 잔여시간, 1탭 보정 배너

├─ direction.html : 검색→경로→신호 매칭→ETA / 2D·3D·AR 안내

├─ signal.js : 주기×위상 상태계산, 순환통계, 보정 저장/구독 (공용)

├─ signals.json : 하남 696개 신호 (주기=공공데이터, 실측 44개 보존)

└─ service-worker : network-first(데이터·코드) + cache-first(라이브러리)

│

├── Tmap Open API — 보행 경로 / POI 검색 / 역지오코딩 (CORS 직접 호출)

├── Firebase Firestore — 보정 데이터 실시간 공유

├── OSM 타일서버 — 2D 지도 타일

└── OSM Overpass — 3D 건물·도로 데이터

데이터 파이프라인(오프라인, 개발자 실행): 공공데이터포털 CSV/API → tools/fetch_hanam_signals.py → signals.json → git push

[사진/캡처 필요] 시스템 구조도(다이어그램 이미지로 재작성 권장)

## 부록 G. 주요 코드

G-1. 순환평균(위상 결합의 핵심) — signal.js

function circularMeanPhase(phases, totalCycle) {
  let sumSin = 0, sumCos = 0;
  phases.forEach(p => {
    const angle = (p / totalCycle) * 2 * Math.PI;
    sumSin += Math.sin(angle);
    sumCos += Math.cos(angle);
  });
  const meanAngle = Math.atan2(sumSin, sumCos);
  return wrapPhase((meanAngle / (2 * Math.PI)) * totalCycle, totalCycle);
}

G-2. 누적 지연 소요시간(보행자 중심 ETA) — direction.html

let extraDelay = 0;
matched.forEach(m => {
  const walkTimeToHere = m.cumDist / walkSpeed;
  const arrivalTime = new Date(now.getTime() + (walkTimeToHere + extraDelay) * 1000);
  const predicted = getSignalState(m.sig.cycle, calibrations[m.sig.id], arrivalTime);
  if (predicted.state === "빨강") extraDelay += predicted.remaining;
});

G-3. 방위각 최단 방향 보간(AR 스무딩) — direction.html

function angleLerp(a, b, t) {
  const d = ((b - a + 540) % 360) - 180;
  return (a + d * t + 360) % 360;
}

## 부록 G-4. 화면 캡처 체크리스트 (섹션별 필요 사진)

Ⅲ-1 (기존 연구 분석)

선행연구 웹앱의 옛 화면 캡처(가능하면), 또는 선행연구 보고서의 <그림 9>(신호등 위치 지도) 재인용

Ⅲ-2 (데이터 전처리)

하남시 CSV 원본 일부 스크린샷, dry-run 실행 결과 터미널 캡처

Ⅲ-3 (시스템 구조)

GitHub 저장소 커밋 히스토리, GitHub Pages 배포 설정 화면

Ⅲ-4 (내비게이션)

경로 탐색 결과 화면(지도+패널), 신호 목록 패널 확대

Ⅲ-5 (실시간 보정)

Firestore 콘솔의 calibrations 컬렉션, 근접 배너 UI, 보정 전/후 팝업

Ⅲ-6 (검색/UI)

장소 검색 자동완성 드롭다운, 마커 클러스터 확대/축소 비교

Ⅲ-7 (3D)

3D 씬 전체 화면(건물 색상·이름표 보이게), 경로 리본 클로즈업

Ⅲ-8 (AR)

AR 모드 실기기 화면(카메라 배경+오버레이), 방향 회전 전/후 비교

Ⅳ-2~5 (결과)

종합 결과 화면 모음(2D/3D/AR 나란히), PWA 홈 화면 설치 아이콘

부록 D (현장 실험)

실측 현장 사진(교차로 전경, 신호등 클로즈업), 스톱워치/타이머 화면

표지/전체

완성된 앱 로고·아이콘, 대표 스크린샷 1장